BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----------------------------

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Đề Tài: Anti-Desync: Replica Consistency Verification via Hash-Chains

Môn học: Cơ sở dữ liệu phân tán

Giảng viên hướng dẫn: Lê Hà Thanh

Tên : Nguyễn Thành Nam

MSSV: N23DCCN108
Lớp: D23CQCN02-N

1. System Overview

1.1 Problem Definition

Hệ thống CSDL phân tán Full Replication với 3 nodes. Bảng Product_Stock được sao chép đồng nhất. Thách thức: phát hiện và truy tìm khi 1 node bị tấn công, dữ liệu bị sửa đổi trái phép.

1.2 Design Goals

1. Tamper Detection: Phát hiện mọi thay đổi trái phép trên bất kỳ replica nào.

2. Automated Monitoring: Tự động kiểm tra định kỳ mỗi 10 phút.

3. Fault Identification: Xác định chính xác node bị tấn công và giao dịch giả mạo.

4. Decentralized: Mọi node ngang hàng (P2P), không có coordinator trung tâm.

2. Architecture Design

2.1 Layered Architecture

| Layer | File | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| 5 - Orchestration | start_all.py | Khởi động & quản lý 3 nodes |
| 4 - Tools | sync_check.py, find_culprit.py | Demo tấn công & đối soát |
| 3 - Network | app.py | Flask Server + REST API + Daemon |
| 2 - Logic | node_logic.py | Hash-Chain SHA-256 + Transaction |
| 1 - Data | init_db.py | SQLite Schema + Sample Data |

Mỗi layer chỉ phụ thuộc layer bên dưới — đảm bảo separation of concerns.

2.2 Network Topology

Mô hình Peer-to-Peer Full Mesh: Node 1 (:5001) ↔ Node 2 (:5002) ↔ Node 3 (:5003). Giao tiếp JSON over HTTP (RESTful API). Bất kỳ node nào cũng có thể kích hoạt đối soát toàn mạng qua GET /sync.

2.3 Data Flow

[Transaction] → [Ghi Transaction_Log] → [Hash-Chain tính lại] → [So sánh với nodes khác]

→ Hash giống: ✅ SYNCED

→ Hash khác: 🚨 STATE DIVERGENCE → Majority Voting → Tìm node bị hack → So sánh Transaction_Log → Tìm giao dịch lậu

3. Algorithm Design

3.1 Hash-Chain Construction (SHA-256)

Input:  Transaction_Log (sorted by timestamp ASC, LIMIT 100)
Output: Final hash (64-char hex string)

Algorithm:
  current_hash ← "0" × 64              // Genesis block
  FOR EACH tx IN Transaction_Log:
      data ← current_hash + string(tx)
      current_hash ← SHA256(data)
  RETURN current_hash

Tính chất bảo mật:

• Avalanche Effect: Thay đổi 1 bit input → ~50% bits output thay đổi.

• Chain Integrity: Sửa giao dịch thứ i → tất cả hash từ i đến cuối thay đổi.

• Collision Resistance: Xác suất va chạm ≈ 1/2^256.

3.2 Majority Voting (Consensus)

FOR EACH site s IN hashes:
    others ← hashes of all sites except s
    IF others[0] == others[1] AND s.hash != others[0]:
        RETURN (hacked=s, clean=any_other)
IF all equal: RETURN "All synced"
ELSE: RETURN "Multiple sites compromised"

Giới hạn: Cần 2f+1 nodes cho f failures. Với 3 nodes → chịu tối đa 1 node bị hack.

3.3 Transaction Diff (Reconciliation)

differences ← [tx FOR tx IN hacked_txs IF tx NOT IN good_txs]
RETURN differences

4. Threat Model

4.1 Threats Addressed

| Threat | Description | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Data Tampering | Chèn giao dịch lậu vào DB | Hash-Chain phát hiện |
| State Divergence | Replica bị lệch do tấn công | API /sync so sánh hash |
| Node Identification | Không biết node nào bị hack | Majority Voting |
| Transaction Forensics | Tìm giao dịch giả | Transaction Diff |
| Node Offline | Node mất kết nối | Ghi nhận OFFLINE |

4.2 Out of Scope

• Majority Attack (≥2 nodes bị hack)

• Man-in-the-Middle (cần HTTPS)

• Auto-Recovery (chưa tự sửa node lỗi)

5. API Specification

| Endpoint | Method | Description | Response Example |
| --- | --- | --- | --- |
| /hash | GET | Hash-Chain hiện tại | {"node_port": 5001, "hash": "a3f9..."} |
| /sync | GET | Đối soát toàn mạng | {"status": "SYNCED/DESYNC", "details": {...}} |

6. Deployment

| Node | Port | Database | Command |
| --- | --- | --- | --- |
| Site 1 | 5001 | site1_database.db | python app.py 5001 site1_database.db |
| Site 2 | 5002 | site2_database.db | python app.py 5002 site2_database.db |
| Site 3 | 5003 | site3_database.db | python app.py 5003 site3_database.db |